Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

/

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OFEROWANYCH SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

| L.P. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO LUB O NIE GORSZYCH PARAMETRACH | OFERTA WYKONAWCY – OPIS / PRODUCENT / MODEL (wypełnia Wykonawca) | SPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ (TAK / NIE) (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekran projekcyjny: - ekran zwijany elektrycznie, perforowany, biały o wymiarze ekranu 7,5 x 4 m; - wózki jezdne pod głośniki zaekranowe i głośnik subniskotonowy (3 sztuki) - transport i montaż zespołu ekranowego. |  |  |
| 2. | Sprzęt nagłaśniający: - szafa aparaturowa rack w standardzie 19” o wysokości co najmniej 22U, głębokość co najmniej 600 mm wyposażona w panel zasilający z uziemieniem; - monitor kontrolno – odsłuchowy umożliwiający zdalny odsłuch poprzez sieć Ethernet zarówno sygnału audio z procesora jak i sygnału ze wzmacniaczy; - kinowy procesor dźwiękowy, wyposażony co najmniej w dwa gniazda HDMI Z dekodowaniem DTS HD Master Audio, służący również jako przełącznik sygnałów HDMI, obsługa sygnału 4XAES/EBU; - kolumna głośnikowa zaekranowa dla kanałów LCR, dwudrożna, skuteczność (1W/1m) co najmniej 101Db, moc nominalna 500W, maksymalnie ciśnienie akustyczne co najmniej 126Db (dBSPL RMS, IEC 60268-5 szum różowy), waga maksymalna 75kg, impedancja 40hm dla części LF, 80hm dla MF/HF, przetworniki: część LF 2x12”, część MF 1x8”, część HF 1x1” (3 sztuki); - kolumna głośnikowa dookólna, skuteczność co najmniej 91Db (1W/1m), moc nominalna 125 W, maksymalna 250W, impedancja nominalna 80hm, waga maksymalna 14kg, przetworniki: woofer 8”, tweeter 1”(10 sztuk); - uchwyt regulowany do głośników dookólnych – umożliwiający ich pochylenie lub przekręcenie w zależności od potrzeb (10 sztuk) - głośnik subnsikotonowy, moc AES co najmniej 1000W, moc muzyczna co najmniej 2400W skuteczność SPL co najmniej 104 Db, masa maksymalna 75kg; - wzmacniacz czterokanałowy 4x500W@80hm, stosunek Sygnał/Szum co najmniej 106Db A, zakres częstotliwości 10Hz – 20kHz +/- 1Db, zniekształcenia THD maksymalnie 0,035% (@80hm 1kHz, 1/8 mocy nominalnej), Slew Rate co najmniej 20V/Us, czułość wejścia 0,775V, 0Db, montaż w standardzie 19”(3 sztuki); - komplet okablowania głośnikowego, materiały, instrukcje pomocnicze; -transport, montaż, podłączenie, uruchomienie i regulacja systemu. |  |  |
| 3. | Fotele kinowe (100 miejsc) Wymiary fotela: - wysokość całkowita: 102 -104 cm; - szerokość osiowa – 53 - 55 cm; - głębokość po złożeniu: 50 – 55 cm; - rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm; - fotele powinny być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; - konstrukcja nośna – wykonana z profili metalowych; - wspornik nogi i stopa wykonane z profilu, trwały i estetyczny element bez widocznych spawów - boki fotela tapicerowane; - oparcie i siedzisko – trudno zapalne, profilowane z pianki PU; - stosowane pianki posiadające sprawdzoną i przetestowaną odporność na odkształcenie zgodnie z obowiązującymi normami; - tapicerka trudno zapalna – typu plusz. Tkanina 100%PES o gramaturze min. 350g/m2 (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) o ścieralności min. 125 000 cykli Martindale’a; - podłokietniki – wspólne dla całego rzędu, wykonane z trwałego i estetycznego poliuretanu; - osłona oparcia – wykonana z polipropylenu, z profilowaniem lędźwiowym; - osłona siedziska – profilowana 3D, zasłaniająca częściowo boki formatki, wykonana z tworzywa PP, perforowana; - mechanizm składania siedziska – automatyczny, sprężynowy z systemem 2 szt., niezależnych sprężyn umieszczonych w osłonie siedziska z możliwością ich łatwej wymiany. Siedzisko i oparcie pozwalające na łatwą ich wymianę w przypadku uszkodzenia, bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela. Stosowane pianki posiadające sprawdzoną i przetestowaną odporność na odkształcenia; - mocowanie fotela do podłoża musi zapewniać jego stabilność; - kolor tkaniny, wybarwienie elementów metalowych, materiał podłokietników, oparć, kształt osłony oparcia, rozmieszczenie numeracji miejsc oraz rzędów do ustalenia na etapie realizacji z wybranym oferentem; |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy